# 福建省东南电化股份有限公司

# 衬氟磁力泵技术规格书

目录

1.概述	1

2.工作范围与供货范围	2

3.标准规范	2

4、电机要求	4

5、技术要求	5

6、检验与试验	6

7.备品备件	7

8.文件交付	8

9.附件	9

附件1机泵数据表	9

附件2设计基础	9

附件3涂漆工程规定	9

1.概述

本技术规格书用于福建省东南电化股份有限公司，其设计、采购、制造、质量控制、检验、测试、包装与运输等都必须严格遵照本文件及其所有附件的要求。本文件的所有附件均为本请购文件的一部分，供应商应满足其中的要求。

本文件提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术要求做出详细规定，也未充分引述有关标准及规范的条文。卖方应保证提供符合本文件和相关的国际、国内工业标准要求的高质量的设备、建设及其相应的服务。须满足国家有关安全、消防、环保、劳动卫生等强制性标准要求。

1.1项目信息

项目名称：2026磁力泵设备更新项目

项目地点：福建省福州市

业主名称：福建省东南电化股份有限公司

本次请购设备清单如下表所示：（具体参数见附件数据表）

| 序号 | 位号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 31P5002A | 一级硫酸循环泵 | 1 |  |
| 2 | 31P5008A | 二级硫酸循环泵 | 1 |  |
| 3 | 31P9012A | 盐酸装车泵 | 1 |  |
| 4 | 31P9012B | 盐酸装车泵 | 1 |  |
| 5 | 31P9012C | 盐酸装车泵 | 1 |  |
| 6 | 300P0906 | 冷凝酸泵 | 1 |  |
| 7 | 21P8004A | 冷凝酸泵 | 1 |  |
| 8 | 21P8004B | 冷凝酸泵 | 1 |  |
| 9 | 31P5004A | 稀硫酸输送泵 | 1 |  |
| 10 | 31P5004B | 稀硫酸输送泵 | 1 |  |
| 11 | 31P5009A | 稀硫酸输送泵 | 1 |  |
| 12 | 31P5009B | 稀硫酸输送泵 | 1 |  |
| 13 | 31P5101A | 浓酸输送泵 | 1 |  |
| 14 | 31P5101B | 浓酸输送泵 | 1 |  |
| 15 | 31P9014 | 75%硫酸装车泵 | 1 |  |
| 16 | 300P1205 | 98%硫酸卸车泵 | 1 |  |
| 17 | P2003A | 盐酸低位槽输送泵 | 1 |  |
| 18 | P2003B | 烧碱低位槽输送泵 | 1 |  |
| 总计 |  |  | 13 |  |

1.3文件优先级

如果不同文件之间的要求存在冲突，则应优先满足以下条目中靠前的相关文件的要求。

（1）相关（地方、行业、国家）强制性标准规范

（2）数据单

（3）请购单

（4）相关（地方、行业、国家）非强制性标准规范

若本请购文件的要求与当地法律条文产生冲突，供货商应立即通过正式途径反馈给买方。若地方、行业与国家强制性标准规范中的内容存在相互冲突，则应从严执行。

与买方的关注点或批准事项不一致、矛盾的地方，卖方应在其投标文件中列出偏差项。

2.工作范围与供货范围

2.1工作范围

| 条目 | 买方要求 | 制造商响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设计及提交工程图纸资料 | X |  |  |
| 制造、装配 | X |  |  |
| 车间检查、试验 | X |  |  |
| 底座范围内的配线和接管 | X |  |  |
| 涂漆涂色 | X |  |  |
| 防锈、包装 | X |  |  |
| 根据交货要求的发货以及运输 | X |  |  |
| 安装和开车指导 | X |  |  |
| 现场培训 | X |  |  |

2.2供货范围

| 条目 | 买方要求 | 制造商响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 衬氟磁力泵和驱动机 | X |  |  |
| 联轴器及护罩 | X |  |  |
| 底座范围内的所有仪表、阀门、管道 | X |  |  |
| 底座、地脚螺栓、螺母，垫片，塞片 | X |  |  |
| 进出口消音器（如需） | X |  |  |
| 进口过滤网（如需） | X |  |  |
| 专用工具 | X |  |  |
| 安装和开车备件 | X |  |  |
| 两年备件 | X |  |  |

3.标准规范

3.1标准清单

设计、制造、检验、试验和验收的标准应按照最新版本的标准执行，以下所列的规范、标准（但不局，限于此）和规定如有抵触按严格的要求执行。技术文件（或数据表）与相关的规范和标准有冲突，应向招标人提出并征得招标人书面认可后才能开展工作。泵的设计、制造、检验、验收等应符合以下标准的要求（但不仅限于以下标准）：

| 序号 | 标准编号 | 名称∕描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | API610（第十一版） | 《石油，重化学和天然气工业用离心泵》 |
| 2 | JB／T7742 | 《氟塑料衬里单级单吸化工磁力泵技术条件》 |
| 3 | GB/T699 | 《优质碳素结构钢》 |
| 4 | GB/T2100 | 《一般用途耐蚀钢铸件》 |
| 5 | GB/T3216-2016 | 回转动力泵水力性能验收试验1级、2级和3级 |
| 6 | JB/T4297-2008 | 《泵产品涂漆技术条件》 |
| 7 | GB755-2008 | 《旋转电机基本技术要求》 |
| 8 | GB18613-2020 | 《中小型三相异步电动机能效限定值及节能评价值》 |
| 9 | GB/T4942.1-2006 | 旋转电机整体结构的防护等级(IP代码)分级 |
| 10 | HG/T4090 | 塑料衬里设备电火花实试验方法 |
| 11 | JB/T6881-2006 | 泵可靠性测定试验 |
| 12 | JB/T6882-2006 | 泵可靠性验证试验 |
| 13 | GB/T5660-2013 | 轴向吸入磁力泵底座尺寸和安装尺寸 |
| 14 | GB/T9239.1-2006 | 机械振动恒态（刚性）转子平衡品质要求第1部分：许用不平衡的确定 |
| 15 | GB/T13007-2011 | 磁力泵效率 |
| 16 | GB/T29529-2013 | 泵的噪声测量与评价方法 |
| 17 | HG/T20592-2009 | 钢制管法兰(PN系列) |
| 18 | GB/T13306-2011 | 标牌 |
| 19 | GB/T13384-2008 | 机电产品包装通用技术条件 |

3.2构件材质要求

| 名称 | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 泵体 | 球墨铸铁PFA |  |
| 叶轮 | 45#PFA |  |
| 滑动轴承 | SSIC |  |
| 轴套 | SSIC |  |
| 内磁转子 | 钐钴衬PFA | 钐钴 |
| 隔离套 | PFA/PTFE |  |
| 外磁转子 | 钕铁硼/钐钴 | 钕铁硼/钐钴(视实际参数表温度选择) |
| 前后轴承压盖 | 球墨铸铁 |  |
| 轴承箱 | 球墨铸铁 |  |
| 支脚 | 球墨铸铁 |  |
| 底板 | 球墨铸铁 |  |
| 膜片联轴器 | 无锡创明 |  |

4、电机要求

4.1电机总体要求：电机采用佳木斯电机股份有限公司、卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司电机；电机要求不低于GB18613-2020版1级能效标准（以交货时最新规范为准）。

4.2防护等级：IP55；防爆等级dIIBT4/dIICT4（详见数据表）；F级绝缘（温升按B级考核），防腐等级WF2；

4.3电动机轴承：选择进口SKF轴承，正常工况下电机轴承使用寿命保证使用30000小时，电机前、后轴承设置必须的润滑剂加注和排放装置。

4.4电动机接线盒为电动机侧面出线，接线盒可360°旋转，设置的电缆进线孔直径应足够大，方便电缆接线接入，电机接线盒图纸需确认后制作，电缆直接接入不经穿线挠性管接入接线盒；接线盒采取喇叭口（橡套）连接方式；且接线盒空间充足且满足接线方便，接线盒尺寸必须按该机座型号大2级最大功率电动机接线盒尺寸配置。外部焊有接地螺栓。电动机全部铭牌的材质均为304不锈钢，并做好防腐蚀防护。

4.5接地：电动机本体应有“接地”标志及“接地线”连接固定螺丝。其位置应在电动机接线盒同一侧。每台电动机应有电动机机座的接地装置。

4.6电动机在冷态下起动应不少于2次，每次的起动循环周期不大于5分钟；热态起动应不少于1次。如果起动时间不超过2～3秒，电动机应能够多次起动。当电源电压与额定电压的偏差不超过±10％时，电动机输出功率应连续保持为额定值，此时，温升按B级（绝缘等级为F级）考核。电动机在额定转速下运行时，电压突然降到额定电压的70％达2秒钟，电动机能满载恢复正常工作。

4.7电机本体应具有良好的防腐性能，电机本体不能出现材料本色，均应做过防腐处理。

4.8电气以接线盒为界。

4.8电动机现场安装完成后，带载运行，四个地脚、前轴、后轴、顶部的X、Y、Z轴方向振动速度值不得大于1.8mm/s。

4.10电机底脚设置3mm-5mm厚不锈钢调整垫。驱动电机的额定功率至少应为泵轴功率（含传动损失）与功率裕量系数K（见下表）的乘积。

5、技术要求

5.1.泵组（包括电机）的设计和制作最低使用寿命不低于120000h（不包括易损件），并能够至少24000小时不间断操作。

5.2泵和电机的标准点噪声不大于85dB（A）（距离设备1米处测量）。

5.3泵结构设计满足在不拆卸进出口法兰及电机的情况下即可进行检修。

5.4叶轮具有可靠的抗汽蚀性能，静平衡精度不低于G6.3级，动平衡精度不低于G2.5级。叶轮与轴非过盈配合。

5.5泵装箱前，所有外接法兰塑料盲盖可靠封堵，以防异物、污水和水进入。泵进出口等均为法兰连接，法兰标准HG/T20592-2009(B)。

5.6泵组成所有材料的材质不得低于招标人的要求，并得到招标人的认可。

5.7泵的铭牌采用304不锈钢，要求牢固的固定在泵的显眼之处，旋转方向应当用结构牢固而突起的箭头表示。铭牌内容包括：位号、设备型号、主要参数：包括流量、扬程、泵效率、必须汽蚀余量、轴功率、泵出厂编号（出厂编号除了标明在铭牌上外，还应永久地标明在泵壳上），出厂日期、制作厂名称等。铭牌内容需要招标人审查。

5.8泵轴处振动值符合《石油化工旋转机械振动标准》的规定，振动值≤2.8mm/s。

5.9泵叶轮做动平衡试验，用户见证性能试验，包括额定转速下全流量、全扬程、必须汽蚀余量（0.6Q、1.0Q、1.2Q），并提供性能试验报告。

5.10泵必须具有到关死点连续上升的、稳定的扬程-流量曲线，扬程上升量为额定流量下扬程的5%~20%，最佳效率点应位于工况点流量与最大流量点之间。

5.11要求泵不解体，可以达到安装使用要求。

5.12过流部分塑层材质采用全新可溶性聚四氟乙烯（PFA）（要求供应商为日本大金、美国3M），滑动轴承材质采用SSIC。泵壳基体、轴承箱体采用不低于球墨铸铁。

5.13.塑料衬里的金属基体应能承受塑料成型时的压力和限制变形。金属基体表面的飞边、毛刺应打磨平整，金属锐角加工成半径不小于3mm的圆角，并除去氧化物、油污等物质。

5.14塑料层表面要求光滑平整，无划痕、裂纹及塑化不良等缺陷，压制时产生的凹陷和印痕不大于0.5mm。

5.15塑料层要求致密无杂质，电火花检测不低于15000V。塑层与金属基体应贴合，在-0.08MPa试验下，塑层不出现凸起现象。

5.16在技术标书中体现出每台泵额定工况下的效率，每台泵的必须汽蚀余量。

5.17泵在出厂前须进行联轴器对中，对中要求径向、轴向均≤0.05mm。

5.18投标人应完整填写附表（泵数据一览表及各泵备件通用性一览表），衬里磁力泵的各零部件应尽量考虑能互换，如叶轮、泵壳、泵盖、轴承压盖、轴承、联轴器、轴承座等。

5.19泵联轴器要求采用膜片式的（选型时按照用户数据表要求确定，膜片式联轴器供应商指定为无锡创明）。联轴器防护罩要求采用掀背式便于盘车，材质采用铝合金及等同价值材质，能经得住900N的来自任何方向的静止点负荷承受力。

5.20磁性材料要求内磁采用钐钴、外磁采用钐钴或钕铁硼。供应商要求：杭州永磁集团有限公司、包头稀土集团有限公司、绵阳西磁科技有限公司。

5.21铸件采用精密铸造,铸件不应有影响强度的缩孔、气孔、裂纹等缺陷。

5.22泵和驱动电机、联轴器等作为一个整体安装在共同的底座上，整体撬装。

5.23泵在工厂内试车完成后，排尽内部余水并吹干。

5.24涂漆规定见附件工程涂漆规定。

6、检验与试验

6.1投标人按照试验标准进行出厂试验，确保衬里磁力泵性能符合要求。

6.2中标人应保证提供的设备是全新的，并经检测、试验是完全合格，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。

6.3质量保证、质量控制要求：

6.4提供的所有设备、材料及服务，应由中标人负责质量控制。

6.5投标人的质量控制程序检验其所有项目及服务，并包括分包商的项目和服务，是否符合合同和技术规范及相关标准的要求。中标人具备有效方法，控制所有外协、外购件的质量和服务。

6.6制造需购进的原材料和外购配套件的质量由投标人完全负责。

6.7性能保证：

6.8主要零部件使用寿命指标

在正常操作条件下，除以下部件外，整机设计寿命为15年，设计工况连续使用寿命大于3年，易损件寿命保证值：

| 序号 | 零件名称 | 使用寿命 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轴承 | ≥24000小时 |  |
| 2 | 隔离套 | ≥24000小时 |  |
| 3 | 泵壳 | ≥24000小时 |  |
| 4 | 内磁 | ≥24000小时 |  |
| 5 | 主轴 | ≥24000小时 |  |
| 6 | 外磁 | ≥24000小时 |  |

6.9泵性能参数应达到设计方的要求；

额定转速和额定流量下，泵应满足以下性能允差：

扬程允许偏差：+2%；

额定轴功率：+4%；

效率：0%；

必须汽蚀余量：+0%。

流量不允许负偏差

机械性能保证：振动≤2.8mm/s。

距设备1m处噪声≤85dB。

- 备品备件

卖方应提供全部承包商提供的设备足够种类和数量的施工安装、试车、开车备品备件，数量至少按如下要求，卖方承担装置性能考核及质保期结束以前的备品备件费用；如不满足实际需求时，承包商应自费补充，如承包商不能及时补充买方有权自行采购，由此产生的费用由承包商承担；

备品备件随主机到货验收合格后，卖方负责免费移交给买方：

5.1.1安装和开车备件（供货范围内）：

| 条目 | 买方要求 | 制造商响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全密封圈 | √ |  | 1套/台 |

5.1.2两年备件（供货范围内）：

| 条目 | 买方要求 | 制造商响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 叶轮总成 | √ |  | 1套/同一型号 |
| 隔离套总 | √ |  | 1套/同一型号 |

5.2特殊工具

卖方应提供特殊工具，用于设备测试、安装或拆卸等。这些工具应为工厂的标准维护工具库中不具备的有专门设计的工具。卖方应在投标文件中明确指出这些特殊工具，并在调试后交付给业主。

当卖方需要提供特殊工具时，特殊工具应单独包装，并注明“用于XXX的特殊工具”。每一个特殊工具都应编号，以便识别其用途。

- 技术服务

设备在安装过程中，如果需要，供货商应及时到现场进行安装指导。设备在运输、安装和试车过程中发生的任何损坏，供货商应当及时配合买方进行修复。设备在运行过程中发生的任何问题，供货商应当及时配合买方和业主进行处理。

本合同卖方是整体供货并负责现场指导安装、调试、投料试车、中交直至完工的全部工作。鉴于包含现场服务工作内容，买方要求卖方遵守并完成以下要求：

（1）严格遵守业主生产安全管理规定；

（2）按要求完成业主操作人员的现场培训；

（3）按业主档案资料接收要求，完成项目交工资料的移交。

8.文件交付

8.1总原则

所有文件与图纸均应注明项目名称，技术文件和投标文件的份数，文件号或图纸编号，设备位号与设备名。

所有文件与图纸应使用中文，所有单位均应符合SI单位制。

卖方应将所有技术文件提交买方审查，但买方的确认不能减免卖方的任何责任。

包括设计文件与计算书在内的所有可编辑文件与PDF文件均应按交付计划及时提供给买方；

所有施工、安装、试车、开车备件与两年操作备品备件，安装与维护特殊工具，均应分别列在商务报价中。

买方的正式批准并不是免除卖方的责任。

8.2文件交付计划

下页表格中的所有文件均应按照以下要求提交给承包方，包括但不局限于以下所列出的项目。

8.3投标方技术报价中应提供的文件资料

| X | 填写完整的数据单 |
| --- | --- |
| X | 供货以及工作范围 |
| X | 性能曲线 |
| X | 电机的技术要求 |
| X | 性能保证数据 |
| X | 外形尺寸图 |
| X | 公用工程消耗 |
| X | 噪音 |
| X | 开车和两年备品备件清单 |
| X | 专用工具清单 |
| X | 润滑油清单 |
| X | 偏差表和替代方案，如有 |
| X | 样本 |
| X | 相似工况的业绩表 |
| X | 分供商表 |
| X | 检验试验计划 |
| X | 业绩表 |

8.4合同后资料的提交

合同生效后按下表规定的时间向买方提供审查用的A类资料和B类随机资料各6份。

| 文件名称 | 文件类别 | 提交时间（合同后几周） |
| --- | --- | --- |
| 文件索引 | A、B | 2 |
| 工作及制造进度计划 | A | 2 |
| 离心风机数据表 | A、B | 2 |
| 预期性能曲线 | A、B | 2 |
| 实际性能曲线 | A、B | 1（试验后） |
| 电机数据表、性能曲线 | A、B | 2 |
| 公用工程消耗表 | A、B | 2 |
| 外形尺寸图 | A、B | 2 |
| 接口许用应力和力矩 | A、B | 2 |
| 离心风机断面图（包括材料表） | A、B | 2 |
| 电机外形图、接线图 | A、B | 2 |
| 密封图（包括材料表） | A、B | 2 |
| 联轴器图 | A、B | 2 |
| 仪表、阀门和管路清单以及说明 | A、B | 2 |
| 分供商清单 | A、B | 2 |
| 润滑剂清单 | A、B | 2 |
| 备件表 | A、B | 2 |
| 专用工具清单 | B | 2 |
| 检查试验计划和程序 | A、B | 试验前20天 |
| 检查试验报告 | A、B | 1（试验后） |
| 操作&维修手册 | B | 2 |

9.附件

附件1机泵数据表